Constancia de consulta realizada

# Portada

Fecha de confección de la constancia: 07/06/2025

# SISTEMA AUTOMATIZADO DE CLASIFICACIÓN Y DESPACHO CON GRÚA PLUMA ROBOTIZADA

Datos de los alumnos que realizaron el Proyecto:

| Apellido | Nombre | DNI | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Coluccio | Valentin | 43.867.235 |  |
| Gomez | Franco Gabriel | 41.451.020 |  |

Fecha de realización de las consultas: del 16/04/2025 al 04/06/20225

Consultas realizadas:

Con el objetivo de determinar un método de enlace robusto y estable entre la estación de trabajo (PC) y la Raspberry Pi, se solicitó orientación al profesor. En primera instancia, el docente recomendó la utilización de Bluetooth, a fin de evitar la dependencia de redes Wi‑Fi potencialmente inestables.

El equipo intentó implementar esta alternativa; sin embargo, tras varias semanas de pruebas se concluyó que la configuración del canal Bluetooth resultaba excesivamente compleja, debido al elevado número de parámetros que debían modificarse en ambos dispositivos y a la sobreescritura de configuraciones internas. Como consecuencia, se optó por crear una red Wi‑Fi ad‑hoc emitida desde la PC y emplear el protocolo TCP/IP, abordado posteriormente en clase.

Una vez instaurada esta solución, surgió un inconveniente adicional: la Raspberry Pi se desconectaba de la red de forma arbitraria y sin patrón aparente. Al reiniciar la interfaz inalámbrica de la PC, el dispositivo se volvía a asociar automáticamente.

Se puso este problema en conocimiento del profesor, quien señaló que podían existir múltiples causas y aconsejó utilizar el analizador de protocolos WireShark ―ya empleado previamente en la cátedra― para capturar el tráfico en los instantes previos a la caída y así identificar el origen de la desconexión.

En los días posteriores se llevaron a cabo varias capturas. El análisis reveló que, sin causa aún determinada, la Raspberry Pi dejaba de responder a los paquetes TCP procedentes de la PC; tras cuatro retransmisiones fallidas, la estación de trabajo enviaba un segmento de “Reset”, provocando la ruptura de la sesión.

Los resultados se presentaron al docente, quien los confirmó. Tras un intercambio de ideas se planteó la hipótesis de que un mecanismo de ahorro de energía de la Raspberry Pi pudiera limitar la actividad del interfaz inalámbrico y originar la desconexión. Se acordó profundizar en esta línea y buscar una solución definitiva, dado que todo indica que la causa del problema reside en la configuración de la Raspberry Pi.

Datos del Profesional que respondió las consultas:

| Apellido | Nombre | Materia que dicta o Especialización | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Esmoris | Daniel O. | Redes de Comunicación Industriales |  |